LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS VANDENŲ KELIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2009 m. lapkričio 25 d. Nr. 3-600

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto

kodekso (Žin., 1996, Nr. 105-2393) 23 straipsnio 2 dalimi:

1.  Tvirtinu  Vidaus vandenų kelių  eksploatavimo   taisykles

(pridedama).

2.   Pripažįstu   netekusiu  galios  Lietuvos     Respublikos

susisiekimo  ministerijos 1998 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr.  146

"Dėl  Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių  patvirtinimo"

(Žin., 1998, Nr. 36-966).

SUSISIEKIMO MINISTRAS                           ELIGIJUS MASIULIS

_________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2009 m. lapkričio 25 d.

įsakymu Nr. 3-600

VIDAUS VANDENŲ KELIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vidaus  vandenų kelių eksploatavimo taisyklės (toliau   -

Taisyklės)  nustato  Lietuvos Respublikos vidaus  vandenų   kelių

priežiūros,  apsaugos bei naudojimo tvarką, vidaus vandenų  kelių

projektinius,  garantinius, techninius ir eksploatavimo  matmenis

bei jų išlaikymo tvarką, taip pat vidaus vandenų kelių  valdytojų

ir naudotojų teises ir pareigas.

2. Taisyklės taikomos eksploatuojamiems Lietuvos  Respublikos

vidaus vandenų keliams.

3.  Taisyklės privalomos Lietuvos Respublikos vidaus  vandenų

kelių   valdytojams,  naudotojams  bei  kitiems  fiziniams     ir

juridiniams asmenims.

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

Ribą  tarp  jūrinių  vandens  kelių  ir  vidaus vandenų kelių

signalizacijos   sistemų   nustato   Lietuvos   saugios  laivybos

administracija.

5.  Jei  vidaus vandenų kelias įrengtas upėje,  jo   reikmėms

perduodamas visas upės plotas, o ežeruose, tvenkiniuose ir Kuršių

mariose  - 150 m pločio vandens paviršiaus juosta pagal  pažymėtą

farvaterį.

6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Boja - plaukiojantis, užinkaruotas, tam tikros formos  vidaus

vandenų   kelio   ženklas.  Boja  gali  būti  šviečianti     arba

nešviečianti, gali turėti įrengtą garsinę signalizaciją ar radijo

lokacinius atšvaitus.

Buna  - neaukštas hidrotechninis, per potvynius   dažniausiai

apsemiamas,  trapecinio  skerspjūvio jūrų krantosaugos bei   upių

vagotvarkos  statinys iš grunto, akmenų, žabų ir kitų   medžiagų,

nutiestas   nuo  kranto  70o-110o  kampu  upės  kranto    linijos

atžvilgiu.

Dešinė/kairė   farvaterio  pusė  -  atitinkama     stebėtojo,

stovinčio  veidu pagal tėkmės kryptį, atžvilgiu pusė.  Kanaluose,

ežeruose  ir  kituose vandens telkiniuose dešinė ir  kairė   pusė

numatomos  atsižvelgiant į vietines sąlygas. Kanaluose dešinę  ir

kairę  puses rekomenduojama nustatyti stebėtojo, stovinčio  veidu

vandens kelio kilometražo didėjimo linkme, atžvilgiu.

Farvateris  - tai vidaus vandenų kelio juosta, tinkanti   tam

tikros grimzlės laivams plaukti ir pažymėta navigacijos  ženklais

arba nurodyta locmano žemėlapyje.

Farvaterio ašis - sutartinė linija, kuri eina per  farvaterio

vidurį ir kuri gali būti pažymėta navigacijos ženklais.

Gairė  -  plaukiojantis cilindro formos užinkaruotas   vidaus

vandenų kelių ženklas.

Garantiniai  vidaus  vandenų kelių matmenys - tai   nustatyti

minimalūs farvaterio matmenys (gylis, plotis, posūkio spindulys),

kurie turi būti išlaikomi esant projektiniam vandens lygiui.

Navigacija - laikotarpis, kai eksploatuojamame vidaus vandenų

kelyje vykdomi eksploatacijos, priežiūros ir tvarkymo darbai  bei

užtikrinamos  saugios  laivybos sąlygos. Navigacijos pradžią   ir

pabaigą nustato vidaus vandenų kelio valdytojas.

Projektiniai  vidaus  vandenų  kelio matmenys  -   farvaterio

matmenys  (gylis,  plotis, posūkio spindulys),  apskaičiuoti   ir

nustatyti  remiantis  farvaterio matmenimis  esant   projektiniam

vandens  lygiui. Projektinių vidaus vandenų kelio matmenų  vidaus

vandenų kelio valdytojas neprivalo išlaikyti.

Projektinis  vandens lygis - vandens lygis, nustatytas  pagal

minimalų  95 % tikimybės paros vidutinį vandens lygį,   išmatuotą

vandens matavimo stotyse.

Upės vaga - žemiausioji slėnio dalis, kuria teka upė.

Vidaus  vandenų  kelių ženklinimo schema - ženklų   išdėstymo

planas, atsižvelgiant į batimetrinius matavimus ir vidaus vandenų

kelio matmenis.

7.  Kitos  šiose  Taisyklėse  vartojamos  sąvokos    atitinka

sąvokas,   nustatytas   Lietuvos  Respublikos  vidaus     vandenų

transporto  kodekse (Žin., 1996, Nr. 105-2393) ir kituose  teisės

aktuose.

II. EKSPLOATUOJAMI VIDAUS VANDENŲ KELIAI

8.  Eksploatuojamais vidaus vandenų keliais vadinami   vidaus

vandenų  keliai,  kuriuose farvateris  paženklintas   navigacijos

ženklais  arba  pažymėtas locmano žemėlapyje, o  vidaus   vandenų

kelio  valdytojas vykdo farvaterio priežiūrą.   Eksploatuojamuose

vidaus  vandenų keliuose išlaikomi nustatyti garantiniai   vidaus

vandenų kelio matmenys arba nustatomi projektiniai vidaus vandenų

kelio matmenys (priedas).

9.  Garantiniai  vidaus  vandenų  kelio  matmenys   išlaikomi

atliekant farvaterio valymo ir (arba) gilinimo, vagos reguliavimo

bunomis  ir  kitais būdais, farvaterio ženklinimo, stebėjimo   ir

kitus reikiamus darbus.

10. Garantiniai vidaus vandenų kelio matmenys išlaikomi  visą

navigacijos  laikotarpį.  Vidaus vandenų kelio  su   garantiniais

matmenimis  matmenys mažesni už nustatytus garantinius   matmenis

gali būti ne ilgiau kaip 72 valandas.

11.  Eksploatuojami  tarptautinės  reikšmės  vidaus   vandenų

keliai ir uostai turi atitikti Europos susitarime dėl svarbiausių

tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelių (AGN) (Žin., 2000, Nr.

29-801) nustatytus techninius ir eksploatavimo matmenis.

12.  Eksploatuojamų  vidaus vandenų kelių  sąrašus   tvirtina

vidaus  vandenų  kelių  valdytojas ir paskelbia  savo   interneto

tinklalapyje.

13.  Valstybinės  reikšmės  vidaus vandenų  kelių   valdymas,

tvarkymas, priežiūra ir eksploatavimas finansuojamas iš valstybės

biudžeto lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VIDAUS VANDENŲ KELIŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

14.  Valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas   -

valstybės  įmonė,  kurią  skiria  Vyriausybė  ar  jos    įgaliota

institucija,   -   valdo,  tvarko,  prižiūri  ir     eksploatuoja

valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius.

15.  Vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas,  kurį

skiria  savivaldybės institucija, organizuoja vietinės   reikšmės

vidaus   vandenų   kelių   valdymą,  tvarkymą,   priežiūrą     ir

eksploatavimą.  Valdytojui  parinkti skelbiamas  konkursas   arba

vietinės reikšmės vidaus vandenų keliams valdyti steigiama įmonė.

16. Vidaus vandenų kelių valdytojo funkcijos:

16.1. vidaus vandenų kelių farvaterių ženklinimas;

16.2. vidaus vandenų kelių garantinių matmenų išlaikymas;

16.3. vagos valymas, vagos reguliavimas, povandeninių kliūčių

šalinimas ir kiti darbai, siekiant išlaikyti vidaus vandenų kelio

garantinius matmenis;

16.4. vidaus vandenų kelių infrastruktūros aptarnavimas;

16.5.  dalyvavimas vykdant laivų ir žmonių gelbėjimo   darbus

vidaus  vandenų  keliuose bei gelbėjimo darbus potvynių metu   ir

likviduojant potvynių padarinius;

16.6. laivų vedimo vidaus vandenų keliais (locmano paslaugos)

organizavimas;

16.7.  vidaus  vandenų kelių locmano žemėlapių sudarymas   ir

leidimas.

17. Vidaus vandenų kelių valdytojas privalo:

17.1. ženklinti vidaus vandenų kelius navigaciniais ženklais;

17.2.   reguliariai   stebėti  farvaterio  būklę  ir     jame

vykstančius  procesus,  prireikus koreguoti  navigacijos   ženklų

išdėstymo  schemą,  kad  būtų  išlaikomi  vidaus  vandenų   kelio

nustatyti matmenys;

17.3.  reguliariai  tikrinti  farvaterio plotį ir  gylį   bei

informuoti vidaus vandenų kelių naudotojus apie mažiausius gylius

ir pločius atskiruose vidaus vandenų kelio ruožuose;

17.4. analizuojant duomenis apie farvaterio būklę, sudarinėti

navigacijos   ženklų  išdėstymo  schemas  atskiruose    ruožuose.

Siekiant užtikrinti saugios laivybos sąlygas, nustatyti kranto ir

plūduriuojančių ženklų tipą ir skaičių;

17.5. navigacijos metu užtikrinti nepertraukiamą visų  kranto

ir plūduriuojančių navigacijos ženklų veikimą;

17.6.  laiku informuoti vidaus vandenų kelių naudotojus  apie

navigacijos pradžią ir pabaigą, apie navigacijos ženklų išdėstymo

pakeitimus ir jų apšvietimą, apie susidariusias pavojingas vietas

atskiruose kelio ruožuose.

IV. VIDAUS VANDENŲ KELIŲ NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

18. Vidaus vandenų kelių naudotojai privalo vykdyti įstatymų,

laivybos  taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus,  užtikrinti

racionalų  ir  saugų vandenų kelių naudojimą,  neardyti   vandens

telkinių  vagų ir krantų, negriauti ir negadinti   hidrotechnikos

bei  kitų  įrenginių  ir komunikacijų,  nepažeisti  kitų   vidaus

vandenų naudotojų teisių, laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų.

19. Bet kokia veikla, turinti ar galinti turėti įtakos vidaus

vandenų  keliui  ar  laivybos  sąlygoms jame,  taip  pat   kranto

juostoje, turi būti suderinta su vidaus vandenų kelių valdytoju.

20.  Vidaus  vandenų transporto priemonės  privalo   neteršti

vandens   telkinių,   neardyti   vagų  ir   krantų,     negadinti

hidrotechnikos  bei  kitų įrenginių ir komunikacijų,   nepažeisti

kitų  vandens  naudotojų  teisių,  laikytis  aplinkos    apsaugos

reikalavimų.

21. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

Navigacijos   ženklus   perėjose   prie   prieplaukų,   uostų

akvatorijose,  žiemos  uostuose, reiduose savo lėšomis įrengia ir

eksploatuoja  krantinių,  uostų,  reidų  savininkai pagal Europos

vidaus   vandenų  laivybos  taisyklių,  priimtų  Jungtinių  Tautų

Europos  ekonomikos  komisijos Vidaus transporto komiteto 1985 m.

lapkričio  15  d.  rezoliucija  Nr.  24  ir  galiojančių Lietuvos

Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010

m.  liepos  19  d.  įsakymą  Nr. 3-451 (Žin., 2010, Nr. 87-4626),

reikalavimus.

22.  Uostų, prieplaukų akvatorijų ribose savininkai   privalo

užtikrinti saugios laivybos sąlygas.

23. Vidaus vandenų kelių naudotojai privalo vykdyti  teisėtus

vidaus vandenų kelio valdytojo reikalavimus ir nurodymus.

24.  Farvateriuose  ir  uostų  ar  prieplaukų    akvatorijose

draudžiama   žvejoti,  maudytis  ar  vykdyti  kitokią     veiklą,

nesusijusią su laivyba vidaus vandenų keliais.

25. Vidaus vandenų kelių naudotojai turi teisę:

25.1.  gauti  informaciją iš vidaus vandenų kelių   valdytojo

apie  navigacijos  sąlygas  vidaus vandenų kelyje  ar   atskirame

ruože;

25.2.  teikti pasiūlymus vidaus vandenų kelių priežiūros   ir

eksploatavimo klausimais;

25.3. reikalauti, kad eksploatuojamame vidaus vandenų  kelyje

būtų sudarytos tinkamos ir saugios laivybos sąlygos.

V. REIKALAVIMAI NAVIGACIJOS ŽENKLAMS IR JŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

26. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

Vidaus    vandenų   kelių   valdytojas   farvaterį   ženklina

navigacijos ženklais vadovaudamasis šių Taisyklių, Europos vidaus

vandenų laivybos taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimais.

27. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

Vidaus  vandenų kelių ženklinimo schemas vidaus vandenų kelių

valdytojas   privalo   suderinti  su  Lietuvos  saugios  laivybos

administracija.

28.  Jeigu vidaus vandenų kelių valdytojas priima   sprendimą

keisti vidaus vandenų kelių ženklinimo schemą, jis:

28.1.  turi  teisę iš vidaus vandenų kelią  žyminčių   ženklų

palikti  tuos  ženklus,  kurie,  jo  nuožiūra,  yra   tinkamiausi

numatytam vidaus vandenų keliui arba jų sistemai;

28.2.  turi  teisę  navigacijos  ženklus  papildyti    kitais

ženklais,  kurie  nenumatyti ženklinimo schemoje su sąlyga,   kad

ženklai savo forma, spalva, simboliais neprieštaraus patvirtintai

ženklinimo  schemai  ir nebus klaidingai palaikyti  kitais   šios

sistemos ženklais;

28.3.   tais  atvejais,  kai  numatomi  įvairūs    ženklinimo

variantai,  turi  priimti vienodą ženklinimo  schemą   atskiriems

vidaus  vandenų  kelio ruožams. Išimtys galimos tik  esant   ypač

svarbioms priežastims.

29.  Navigacijos  ženklai turi būti išdėstyti visame   vidaus

vandenų kelyje ir nuolat (dieną ir naktį) veikti nuo  navigacijos

pradžios iki pabaigos.

30. Esant aukštam vandens lygiui arba prasidėjus  ledonešiui,

galima bojas keisti gairėmis.

31.  Navigacijos ženklai turi būti išdėstyti taip, kad   būtų

užtikrintas matomumas nuo ženklo iki ženklo.

32.  Plūduriuojantys navigacijos ženklai turi būti  pastatyti

tokiu  būdu, kad netrukdytų laivams ir užtikrintų saugią  laivybą

farvateriu.

33.   Plūduriuojantys   navigacijos   ženklai   turi     būti

neskęstantys ir išlaikyti plūdrumą prie bet kokių  meteorologinių

sąlygų.  Jie  turi  nuolat,  t. y. veikiant  bangoms  ir   vėjui,

išlaikyti vertikalią padėtį.

34. Pagrindinis reikalavimas navigacinių ženklų išdėstymui  -

nepertraukiamai  sudaryti  sąlygas laivų  judėjimui   navigacijos

laikotarpiu  ir  suteikti  laivavedžiams  aiškų  supratimą   apie

judėjimo kryptį ir farvaterio ribas.

35. Navigacijos ženklų išdėstymo schemos sudaromos taip,  kad

kuo  racionaliau derintųsi kranto ir plūduriuojantys  navigacijos

ženklai.  Sudarant  navigacijos ženklų išdėstymo schemas   būtina

atsižvelgti   į   geografines,   hidrometeorologines      sąlygas

konkrečioje  vietoje,  kad būtų išlaikyti  nustatyti   farvaterio

matmenys ir sudarytos saugios laivybos sąlygos.

36.  Sudarant  navigacijos ženklų išdėstymo  schemas   būtina

laikytis šių reikalavimų:

36.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2010 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-603

(nuo 2010 m. spalio 14 d.)

(Žin., 2010, Nr. 121-6199) redakcija

farvaterio  riboms  ženklinti ir plaukimo krypčiai reguliuoti

naudojami  plūduriuojantys  ženklai.  Tam tikrais atvejais vidaus

vandenų    kelio   valdytojo   ir   Lietuvos   saugios   laivybos

administracijos  sprendimu  naudojami  papildomi  kranto ženklai,

tačiau   jie  neturi  prieštarauti  ženklams,  nurodytiems  šiose

Taisyklėse;

36.2.  farvaterio  riba  turi būti  paženklinta   navigacijos

ženklais  ir  turi  atitikti  nustatytus  vidaus  vandenų   kelių

matmenis (gylis, plotis, posūkio spindulys). Atskirais  atvejais,

jei yra locmano žemėlapis, navigacijos ženklai nestatomi;

36.3.   ženklų   pastatymo  vietos   parenkamos     remiantis

naujausiais  batimetriniais matavimais ir surinktais   duomenimis

apie farvaterio būklę, kritines vietas, vandens lygį;

36.4.  navigaciniai ženklai ir žiburiai turi būti matomi   iš

bet  kokio farvaterio taško, prie bet kokio vandens lygio iki  to

momento, kol reikalingi laivavedžio orientacijai.

37.  Kintant vandens lygiui, atskiruose vidaus vandenų  kelio

ruožuose  dėl  seklumų formavimosi procesų gali  keistis   ženklų

pastatymo vietos bei statomi papildomi navigacijos ženklai.

38.  Navigacijos  ženklai turi būti išdėstyti taip,  kad   jų

šviesos netrukdytų kitų transporto rūšių eismui, jeigu jų  keliai

eina arti vidaus vandenų kelio.

39.  Ruožuose,  kuriuose automobilių ar geležinkelio   keliai

eina  arti vidaus vandenų kelio, vandens kelio ženklų  išdėstymas

turi  būti  derinamas  su  automobilių  ar  geležinkelio    kelių

valdytojais.

VI. NAVIGACIJOS ŽENKLŲ IŠDĖSTYMAS

PRIE TILTŲ IR TILTŲ LAIVYBINIŲ ANGŲ

40. Prieigos prie tiltų ir tiltų laivybinių angų  navigacijos

ženklais ženklinamos laikantis šių sąlygų:

40.1.  navigacijos  ženklų išdėstymas  atliekamas   remiantis

batimetriniais matavimais, tėkmės kryptimi tiltų prieigose ir  po

tiltais;

40.2. keičiantis navigacijos sąlygoms ženklai prireikus  turi

būti laiku perstatomi;

40.3.  jeigu  tiltų  prieigose ar tiltų  laivybinėse   angose

tėkmės  kryptis  nukreipta kampu ir jaučiamas spaudimas į   tilto

atramas,  statant  navigacinius ženklus reikia atsižvelgti į   šį

spaudimą ir nurodyti jo kryptį.

41.  Navigacijos ženklus ant tiltų laivybinių angų stato   ir

prižiūri tilto savininkas (valdytojas).

42.  Pagrindinė sąlyga saugiai laivybai per tiltų  laivybines

angas yra farvaterio ašies, o atskirais atvejais - ir  farvaterio

ribos   paženklinimas  navigacijos  ženklais.  Šiuo  atveju    be

laivybines  angas žyminčių skydų ir žiburių gali būti   naudojami

plūduriuojantys ir kranto navigacijos ženklai.

43. Navigacijos ženklų išdėstymas kiekvienu atveju  priklauso

nuo konkrečių vietos sąlygų, kuriose yra tiltas.

44.  Tiltų  prieigose  gali būti  pastatyti   plūduriuojantys

navigacijos ženklai, nurodantys plaukiojimo vagos ribas.

VII. NAVIGACIJOS ŽENKLŲ PASTATYMO, NUĖMIMO IR ATSTATYMO TVARKA

45.  Vidaus  vandenų  keliuose  navigacijos  ženklus   stato,

atstato ir nuima vidaus vandenų kelių valdytojas.

46.  Plūduriuojantys  navigacijos  ženklai  vidaus    vandenų

keliuose  su paženklintu farvateriu turi būti pastatyti   pirmąją

navigacijos  dieną,  bet  ne anksčiau kaip praėjus 3  paroms   po

ledonešio.

47.  Juridinis  ar  fizinis asmuo, sugadinęs  ar   sunaikinęs

vidaus vandenų keliuose navigacijos ženklą, nedelsdamas turi apie

tai informuoti vidaus vandenų kelių valdytoją.

48.   Vandenų  tėkmės  nunešti,  sugadinti  ar     sunaikinti

navigacijos  ženklai  turi  būti atstatyti per  12  valandų   nuo

informacijos apie tai gavimo momento.

49.  Plūduriuojantys  navigacijos ženklai nuimami   paskutinę

navigacijos dieną, bet ne vėliau negu vandenyje pasirodo ižas.

VIII. INFORMACIJOS APIE NAVIGACIJOS SĄLYGAS PATEIKIMAS

50. Informaciją apie navigacijos sąlygas vidaus vandenų kelių

naudotojui teikia vidaus vandenų kelių valdytojas.

51.  Vidaus  vandenų  kelių valdytojas atsako  už   teikiamos

informacijos patikimumą.

52.  Informacija  teikiama  vidaus vandenų  kelių   valdytojo

nustatyta tvarka.

IX. FARVATERIO VALYMO, GILINIMO IR REGULIAVIMO DARBAI

53.  Farvaterio valymo, gilinimo ir reguliavimo darbus  (bunų

statyba,  remontas ir pan.) vidaus vandenų keliuose vykdo  vidaus

vandenų kelių valdytojas.

54. Farvaterio valymo, gilinimo ir reguliavimo darbai vykdomi

siekiant  palaikyti nustatytus garantinius matmenis arba  įrengti

naujus vidaus vandenų kelius.

55. Farvaterio priežiūros darbai vykdomi pagal  Aplinkosaugos

sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos

reikmėms, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007

m.  sausio  10  d. įsakymu Nr. D1-23 (Žin.,  2007,  Nr.   7-295),

reikalavimus.

56. Juridiniai ar fiziniai asmenys apie farvateryje  pamestus

laivų inkarus, sraigtus ir kitus daiktus, kurie gali kelti pavojų

saugiai laivybai, nedelsdami turi informuoti vidaus vandenų kelių

valdytoją.

X. ATSAKOMYBĖ UŽ VIDAUS VANDENŲ KELIŲ EKSPLOATACIJOS TAISYKLIŲ

PAŽEIDIMĄ

57.  Asmenys,  pažeidę  šių Taisyklių  reikalavimus,   atsako

įstatymų nustatyta tvarka.

_________________